## Technické údaje SV18RA

Obežný priemer nad kalenými

Vodiacimi plochami Iôžok	mm 	380

Vzdialenost' špičiek 	mm         500-750-1000-1250

Točná dĺžka pri použiti kužel'ového

pravítka	mm 	350

Obežný priemer nad suportom 	mm 	215

Vŕtanie vretena 	mm 	41

Kužeľ vretena 	metrický 50

Kužeľ pinoly 	Morse 	4

Predný koniec vretena 		M 68

Maximálny krútiaci moment pri otáčkach

35,5 min-1:	Nm 	1000

Najväčší priemer sústruženia v pevnej opierke	mm	100

Najväčší priemer sústruženia

v pohyblivej opierke 	mm 	I00

Šírka lôžok 	mm 	340

Priemer upínacej dosky 	mm 	360

Priemer unášacieho kotúča 	mm 	220

Priemer skl'učovadla 	mm 	160-250

Dĺžky strán 4-nož. hlavy,

vnútorné /vonkajšie/ 	mm	80-125

Najväčši prierez noža	mm	22x22

Zdvih pinoly koníka	mm 	120

Zdvih priečnych saní 	mm 	270

Zdvih nožových saní 	mm 	130

Najväčšia hmotnosť obrábanej

súčiastky pri otáčkach 90min.-1 	kg 	300

Najväčšia hmotnosť obrábanej súčiastky

medzi hrotmi pri otáčkach 90 min.-1 	kg	200

Najväčšia hmotnosť obrábanej súčiastky

medzi hrotmi s opierkou pri otáčkach

90 min.-1 	kg 	75

Otáčky vretena.21 stupňov v rozsahu 	mm. 	14-2800

Posuvy: pozdĺžny v rozsahu 	mm.ot: 	0,02-5,6

priečny v rozsahu 	mm.ot. 	0,01-2,8

Stúpanie vodiacej skrutky 		4 záv./1“

Závity:

rozsah závitov metrickom stúpaní,

počet 160 		0,2-140

rozsah závitov v palcoch /počet. záv.

na 1"/, počet 150		1/5-140

rozsah závitov Diametral Pitch,

počet 80 	DP 	1-224

rozsah modulových závitovt počet 40 	modul 	0,2-70

Otáčky hlavného motora pri 50 Hz 	min.-1 	2900

pri 60 Hz 	min.-1 	3360

Výkon hlavného motora pri 50 Hz 	kW 	6

Počet zmien smeru otáčania vretena

/reverzácia/	-100/hod.

Otáčky motora chladiaceho čerpadla	min-1	2800

Výkon motora chladiaceho čerpadla	kW· 	0,115

Pracovné napätie sa prispôsobí podl'a požiadavky odberatel'a

Pôdorysná plocha stroja

/šírka a dĺžka/         	                                                     mm          950 x 2270 x 1210

mm          950 x 2520 x 1210

mm          950 x 2720 x 1210

mm          950 x 3020 x 1210.

Hmotnosť stroja s normálnym

príslušenstvom

kg 	          1660

kg            1730

kg            1800

kg 	          1850

Hmotnosť stroja s obalom                                                kg            1690

kg 	           1775

kg 	           1850

kg 	           1950

Hmotnosť stroja so zámor-

ským obalom 		                                                      kg 	1950

kg 	2100

kg 	2150

kg 	2300

Kubický obsah debny 	                                           m3 	4

m3	4,5

m3	5

m3	5,5