# TECHNICKÉ   ÚDAJE   STROJA SN 40 – 50B

1. Pracovný  rozsah       		SN 40B           SN 45B            SN 50B

Obežný priemer nad lôžkom	mm	400	450	500

Obežný   nad  súportom	mm	220	270	270

Obežný   v prelomení	mm	600	650	700

Šírka  prelomenia  pred upínacou doskou	mm		230

Výška  hrotov  nad  lôžkom	mm	200	225	250

Vzdialenosť  hrotov	mm	1060	1560	2060

Točná dĺžka SN 40-45-50B	mm	1000	1500	2000

Dovolený  krútiaci moment	Nm		1200

Medzné  otáčky  krútiaceho momentu  min.–1			45

Maximálna váha  obrábaného  predmetu

pri  45  min.–1	kg		300

Maximálna  váha  medzi  hrotmi	kg		200

Maximálna  váha  medzi  hrotmi s opierkou	kg		200

45 min.–1

2.  Vreteno

Priemer  v prednom  ložisku	mm	                     80/52,5

Priebežné  vŕtanie  vretena	mm		50,8

Predný  koniec:

Vnútorný  kužeľ	Morse		6

Vonkajší  koniec	mm	           a/  170  ČSN  20  1011

b/  6  inch  Camlock

D1 ASA  B59 – 1954

Vnútorný  kužeľ

Jarmo  č.   18 tab.  D

3.  Otáčky  vretena		             SN  40 B  –  50 B

Počet  stupňov  normálneho  radu	                               	12

Počet  stupňov  zníženého  radu			12

Rozsah  otáčok  normálneho  radu	min.–1	                          45-2000

Rozsah  otáčok  zníženého  radu	min.–1		22-1000

Predloha otáčok  vretena			1:8

Súčiniteľ odstup. Počtu  otáčok			1,4

Hladina  zvuku  A	dB	     	80

Hladina  akustického  výkonu	dB		96

4. Pracovný  posuv  suportu

Počet  stupňov  posuvov:     a/  pozdĺžnych			38

b/  priečnych			38

Rozsah  pozdĺžnych posuvov

/pozri  tabuľky/

a/  pri  náhone  od  vretene	mm.ot–1		0,05  -  0,8

b/  pri  náhone  od  predlohy	mm.ot–1		0,64  -  6,4

c/  pri  náhone od  vretena	palcov/ot.		.002“  -  .024“

d/  pri  náhone  od  predlohy	palcov/ot.		.019“  -  .242“

Rozsah priečnych  posuvov

a/  pri  náhone  od  vretena	mm.ot–1		0,025  -   0,4

b/  pri  náhone  od  predlohy	mm.ot–1		0,32   -   3,2

c/  pri  náhone  od  vretena	palcov/ot.		.001“  -  .-012“

d/  pri  náhone  od  predlohy	palcov/ot.		.0095“-  .121“

Vypínacia  sila :  pozdĺžna 	N		8000

priečna	N		4800

5. Závity  (pozri  tabuľky)

Metrické :                počet  stupňov	mm		29

stúpanie			05  –  40

Whitworthove :       počet  stupňov			35

počet  závitov  na   1“			1- 80

Diametral  Pitch :    počet  stupňov			31

počet  závitov  na   1“			2 - 72

Modulové :             počet  stupňov			26

stúpanie  v moduloch			0,25 – 20

Sada  výmenných  kolies :		SN 40B	SN 45B	SN 50B

a/  pre  metrické  vyhotovenie  stroja		30/1,5	30/1,5	30/1,5

120/1,5              120/1,5             120/1,5

48/1,5	60/1,5	80/1,5

71/1,25	71/1,25	71/1,5

113/1,25            113/1,25           113/1,5

64/1,25	55/1,25	50/1,5

40/1,25	88/1,25

b/  pre  palcové  vyhotovenie  stroja			48/1,5	60/1,5	127/1,5

127/1,5              127/1,5	 62/1,25

62/1,25	62/1,25             105/1,25

105/1,25         105/1,25	  80/1,25

71/1,25	71/1,25	  71/1,25

113/1,25            113/1,25	113/1,25

6.  Vodiaca  skrutka

Metrická,  závit  Tr.			40 x 6

Palcová,  závit ACME			40 x 4,  záv. /1“

7.  Suport

Pracovný  zdvih  priečnych  saní	mm		300

Pracovný  zdvih  nožových  saní	mm		140

Stúpanie  závitu  skrutky nožových  saní:

Metrický  závit	Tr.		20 x 4 L

Palcový  závit	ACME		20 x 5 Z / 1“ L

Stúpanie  závitu  skrutky  nožových  saní:

Metrický  závit	Tr.		14 x 3 L

Palcový  závit	ACME		14 x 8 Z / 1“ L

1  dielik  deliaceho  krúžku  priečnych  saní

/vzťahuje s a na  priemer/  skrutky:

metrickej	mm		0,05

palcovej	mm		002“

1 dielik deliaceho  krúžku  nožových  saní

skrutky

metrickej	mm		0,02

palcovej	mm		.001“

Rozmer +- strannej  otočnej  nožovej  hlavy	mm		132 x 132

Maximálny  prierez  noža	mm		  20 x   32

Počet  zaistených  polôh  otočnej  hlavy			8

8.  Koník

Priemer hrotovej objímky	mm		70

Pracovný pohyb objímky /pinoly/	mm		180

Vnútorný kužeľ hrotovej objímky

Morse			5

Prestaviteľnosť koníka – priečne	mm		+-12

Stúpanie závitu podávacej skrutky			Tr.20 x 4 L

9.  Pevný hrot vretena

Kužeľ	Morse		5

Vrcholový  uhol  hrotu			60°

10.  Pevný  hrot  koníka

Kužeľ	Morse		5

Vrcholový  uhol  hrotu			60°

11.  Redukčné  puzdro  vretena

Kužeľ  vonkajší	Morse		6

Kužeľ  vnútorný	Morse		5

12.  Chladiace  zariadenie

Obsah  nádrže  na  chladiacu kvapalinu	1		70

Elektročerpadlo	Q 1/min.		10

Výkon motora elektročerpadla	kW		0,115

Otáčky čerpadla	n/min.		2800

13.  Misa  na  triesky			13